SVD Editor 使用文档

快速上手 · GUI 操作 · CLI 命令

版本 2.1

2025 年 5 月

1 简介

SVD Editor 是专业的 CMSIS-SVD 文件编辑工具，帮助您可视化编辑 SVD 文件、生成寄存器文档、对比合并版本、验证数据完整性，并可通过 CLI 集成到 CI/CD。内置 AI 助手支持自然语言交互，让您用对话方式完成外设管理、寄存器编辑、冲突修复等操作。

图 1：启动欢迎页

2 安装与启动

环境要求：Python 3.10+ 和 PyQt6 6.5.0+

安装：

git clone https://github.com/SamyiHu/SVDEditor.git && cd SVDEditor && pip install PyQt6

| 模式 | 命令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GUI | python run.py | 无参数启动图形界面 |
| CLI | python run.py <子命令> | 带子命令启动命令行 |

3 GUI 界面概览

图 2：GUI 主界面（加载文件后）

| 区域 | 位置 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 菜单栏 | 顶部 | 文件 / 编辑 / 视图 / 工具 / 帮助 |
| 工具栏 | 菜单栏下方 | 新建 / 打开 / 保存 / 撤销 / 重做 |
| 外设树 | 左侧 | 外设 -> 寄存器 -> 位域 三级树 |
| 标签页 | 右侧上部 | 设备信息 / 外设 / 中断 / 预览 |
| 搜索栏 | 标签页上方 | 快速搜索 + 类型筛选 |
| 日志面板 | 底部（可隐藏） | 运行日志 |

4 文件操作

4.1 新建 SVD 文件

1. 菜单「文件 -> 新建」或 Ctrl+N

2. 向导第 1 步：填写芯片名称、厂商、版本、描述

3. 向导第 2 步：选择 CPU 类型 (CM0~CM7)、字节序、FPU/MPU

4. 向导第 3 步：设置默认位宽、复位值、访问权限

5. 点击「完成」创建空白文件

[提示] 向导完成后可继续在编辑器中添加外设和寄存器。

4.2 打开与保存

| 操作 | 快捷键 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 打开 | Ctrl+O | 选择 .svd/.xml 文件 |
| 保存 | Ctrl+S | 保存当前文件 |
| 另存为 | Ctrl+Shift+S | 选择新路径保存 |
| 关闭文档 | Ctrl+W | 关闭当前标签页 |
| 关闭所有 | Ctrl+Shift+W | 关闭所有标签页 |

5 编辑操作

5.1 外设管理

添加：点击「添加外设」按钮，填写名称、基地址、描述。

编辑：双击外设节点，或右键「编辑外设」。

删除：选中后按 Delete，或右键「删除外设」。

排序：拖放排序，或右键「按字母排序」。

5.2 寄存器与位域管理

添加寄存器：选中外设，右键「添加寄存器」。

添加位域：选中寄存器，右键「添加位域」，设置位偏移和位宽。

枚举值：在位域编辑对话框中可添加/编辑/删除枚举值。

5.3 中断管理

切换到「中断」标签页，管理中断向量（名称、IRQ#、描述）。支持一中断关联多外设。

5.4 撤销/重做

| 操作 | 快捷键 |
| --- | --- |
| 撤销 | Ctrl+Z |
| 重做 | Ctrl+Y |

[提示] 支持最近 100 步操作的撤销，包括所有增删改和批量操作。

5.5 拖放排序与右键菜单

外设和位域节点支持拖放排序（出现灰色占位符指示位置）。寄存器按地址偏移自动排序。

| 节点 | 右键菜单 |
| --- | --- |
| 外设 | 编辑 / 删除 / 复制 / 粘贴 / 添加寄存器 / 排序 / 上下移 |
| 寄存器 | 编辑 / 删除 / 复制 / 粘贴 / 添加位域 |
| 位域 | 编辑 / 删除 / 复制 / 粘贴 / 上下移 / 按位偏移排序 |

6 搜索功能

6.1 快速搜索

Ctrl+F 聚焦搜索框，输入关键词即时搜索。下拉框可筛选：全部/外设/寄存器/位域/中断。

6.2 高级搜索 (Ctrl+H)

支持全文搜索和结构化搜索两种模式。双击结果可直接跳转到对应节点。

6.3 搜索语法

| 语法 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| type:类型 | 按类型过滤 | type:peripheral |
| name:模式 | 按名称（* 和 ? 通配） | name:GPIO* |
| desc:文本 | 按描述搜索 | desc:clock |
| addr:地址 | 按地址/偏移 | addr:0x4001* |
| access:权限 | 按权限 (rw/ro/wo) | access:ro |
| reset:值 | 按复位值 | reset:0x00 |
| periph:名 | 限定外设 | periph:GPIOA |
| bit:位号 | 按位范围 | bit:7:4 |
| 纯文本 | 搜索所有属性 | GPIO |

6.4 跳转到地址 (Ctrl+Shift+G)

输入绝对地址（如 0x40010000），自动定位到对应的外设和寄存器。

7 批量操作

通过菜单「编辑 -> 批量操作」访问。

7.1 批量修改属性

1. 选择「编辑 -> 批量操作 -> 批量修改」

2. 选择目标范围（全部/指定外设）和类型（寄存器/位域）

3. 可选：输入名称过滤

4. 开启要修改的属性行，设置新值

5. 右侧预览表实时显示「旧值 -> 新值」

6. 点击「应用」确认

7.2 批量生成寄存器

1. 选择目标外设

2. 设置命名规则：前缀 + 起始编号 + 数量

3. 配置模板：偏移步长、访问权限、位宽、复位值

4. 描述模板支持 {n} 占位符

5. 预览表确认后点击「确定」

7.3 批量克隆

选择源外设 -> 勾选目标外设 -> 可选覆盖 -> 确认克隆。

8 可视化

8.1 位域图

选中寄存器后，右侧显示 32 位位域图。不同位域用不同颜色，保留位灰色，悬停显示详情。

8.2 地址映射图

图形化展示外设地址空间布局和寄存器偏移。

8.3 实时预览 (Ctrl+P)

打开 SVD XML 预览窗口，实时反映编辑变化，支持语法高亮。

9 工具功能

9.1 验证数据

「工具 -> 验证数据」检查必需字段、位域重叠、地址冲突、枚举合法性等。

9.2 生成 SVD (Ctrl+G)

将当前数据重新生成为格式化的 SVD XML，用于规范化。

9.3 导出文档

| 格式 | 说明 | 快捷键 |
| --- | --- | --- |
| CSV 详情 | 包含所有位域信息 | — |
| CSV 汇总 | 仅寄存器级别 | — |
| Markdown | 适合 Wiki/文档站 | Ctrl+Shift+M |
| HTML | 带样式文档 | — |
| C 头文件 | 寄存器地址宏和位域掩码 | — |

9.4 SVD Diff/Merge (Ctrl+D)

1. 「工具 -> SVD 比较与合并」或 Ctrl+D

2. 选择旧版和新版文件

3. 查看差异（新增/删除/修改）

4. 逐项选择使用旧版或新版值

5. 点击「合并」生成结果

9.5 连锁规则

「工具 -> 连锁操作开关」全局启用/禁用。「工具 -> 连锁规则编辑」可视化管理规则。

10 AI 助手

SVD Editor 内置 AI 助手，支持通过自然语言对话完成 SVD 数据的查询、编辑、验证等操作。AI 助手可理解中文指令，自动执行对应的外设、寄存器、位域操作。

图 X：AI 助手聊天面板

10.1 启用 AI 助手

1. 安装可选依赖：pip install openai anthropic

2. 点击工具栏的 AI 助手图标，或通过菜单「工具 -> AI 助手」打开

3. 在设置对话框中配置 API 密钥和端点

4. 选择 AI 提供商（OpenAI / Anthropic / 兼容 API）

10.2 核心能力

查询与搜索：询问当前 SVD 文件的内容，如「显示所有外设」「查找偏移为 0x10 的寄存器」。

增删改查：通过对话执行外设、寄存器、位域的添加、修改、删除操作，如「添加一个名为 TIMER0 的外设」「删除 MODER 寄存器」。

验证检查：请求 AI 验证数据完整性或检测冲突，如「验证这个 SVD 文件」「检查地址冲突」。

批量操作：支持多步骤批量任务，如「重命名所有 GPIO 外设」「修复所有地址冲突」。

多文档操作：在多个打开的文件间切换和比较，如「切换到 STM32F4.svd」「与另一个文件进行差异比较」。

导航跳转：快速定位到指定节点，如「跳转到 UART1」「显示 GPIOA 的 MODER 寄存器」。

10.3 支持的 AI 提供商

- OpenAI：GPT-4o、GPT-4o-mini 等

- Anthropic：Claude 3.5 Sonnet、Claude 3 Haiku 等

- 兼容 API：Ollama、vLLM 等任何 OpenAI 兼容接口

10.4 配置说明

API 密钥：在设置对话框中输入，或通过环境变量 OPENAI_API_KEY / ANTHROPIC_API_KEY 设置。

API 端点：默认使用官方 API 地址，可修改为自建服务地址（如 Ollama 本地服务）。

模型选择：根据需求选择不同模型，推荐 GPT-4o 或 Claude 3.5 Sonnet 以获得最佳效果。

流式响应：支持实时显示 AI 回复内容，默认开启。

对话历史：自动保存对话记录，支持上下文连续对话。

10.5 使用示例

示例 1：查询操作

用户：显示当前 SVD 文件的所有外设

AI：返回外设列表和统计信息

示例 2：添加外设

用户：添加一个名为 TIMER0 的外设，基地址 0x40000000

AI：执行添加操作并确认

示例 3：批量修复

用户：检查并修复所有地址冲突

AI：先检测冲突，然后逐个修复，最后汇报结果

10.6 注意事项

- AI 助手的所有修改操作均支持撤销（Ctrl+Z）

- 修改操作会自动记录到操作历史中

- 建议在执行批量操作前先保存文件

- AI 助手依赖网络连接，请确保 API 可访问

11 CLI 命令详解

图 5：CLI 命令架构图

10.1 validate

python run.py validate <input.svd> [--json] [--strict] [-o output]

CMSIS-SVD Schema 完整验证。--strict 有警告也返回非零退出码。适合 CI/CD。

10.2 export

python run.py export <input.svd> -f csv|markdown|html [-o out] [-p periph]

导出为 CSV/Markdown/HTML 文档。--summary-only 仅 CSV 汇总。

10.3 generate

python run.py generate <input.svd> [-o output.svd]

重新生成格式化的 SVD XML。

10.4 diff

python run.py diff <old.svd> <new.svd> [-o report] [--json] [--ignore-*]

比较两个 SVD 文件差异。支持 --ignore-description/display-name/reset-value。

10.5 info

python run.py info <input.svd> [--json]

显示设备信息、外设/寄存器/位域统计、各外设详情。

10.6 merge

python run.py merge <target.svd> <source.svd> [-s source|target|prefer-new]

合并两个 SVD 文件。策略：source（用新值）、target（保留旧值）、prefer-new。

10.7 header

python run.py header <input.svd> [--style upper_case|camel_case] [--prefix PFX]

生成 C 头文件，包含 #define 寄存器地址宏和位域掩码。

10.8 conflicts

python run.py conflicts <input.svd> [--json] [--strict]

检测地址重叠、偏移重复、位域冲突、中断号重复等。

10.9 extract

python run.py extract <input.svd> -p GPIOA,GPIOB [-o output.svd]

提取指定外设到新 SVD 文件。

12 视图设置

| 选项 | 菜单位置 | 快捷键 |
| --- | --- | --- |
| 深色模式 | 视图 -> 深色模式 | — |
| 语言切换 | 视图 -> 语言 | — |
| SVD 预览 | 视图 -> 显示 -> SVD预览 | Ctrl+P |
| 位域图 | 视图 -> 显示 -> 位域图 | — |
| 地址映射图 | 视图 -> 显示 -> 地址映射图 | — |
| 日志面板 | 视图 -> 显示日志 | — |
| 展开所有 | 视图 -> 展开所有 | — |
| 折叠所有 | 视图 -> 折叠所有 | — |

13 键盘快捷键

| 快捷键 | 功能 |
| --- | --- |
| Ctrl+N | 新建 |
| Ctrl+O | 打开 |
| Ctrl+S | 保存 |
| Ctrl+Shift+S | 另存为 |
| Ctrl+W | 关闭文档 |
| Ctrl+Z | 撤销 |
| Ctrl+Y | 重做 |
| Ctrl+F | 快速搜索 |
| Ctrl+H | 高级搜索 |
| Ctrl+Shift+G | 跳转到地址 |
| Ctrl+G | 生成 SVD |
| Ctrl+P | 预览窗口 |
| Ctrl+D | Diff/Merge |
| Ctrl+Shift+M | 导出 Markdown |
| F5 | 刷新 |
| Delete | 删除 |

14 常见问题

Q: 打开文件报错？  A: 确认是标准 CMSIS-SVD XML 格式。用 validate 命令检查。

Q: CI/CD 中如何用？  A: 使用 --json --strict，通过退出码判断（0=通过，非零=失败）。

Q: 支持哪些 CPU？  A: 所有 ARM Cortex-M (CM0~CM55)、Cortex-A (CA5~CA57)、SC000/SC300。

Q: 撤销支持哪些操作？  A: 所有增删改操作，默认 100 步。

Q: 大文件很慢？  A: 程序支持分块解析和树增量更新。建议用 extract 命令分模块编辑。

Q: 如何贡献？  A: 访问 github.com/SamyiHu/SVDEditor 提交 Issue 或 PR。